Przedmiar Robót

| Nazwa i lokalizacja obiektu | Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś. Branża drogowa. |
| --- | --- |
| Nazwa i adres zamawiającego | Gmina Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt |
| Nazwa i adres jednostki opracowującej | Projektowanie Dróg i Ulic Andrzej Włodarczak ul. Wolsztyńska 19a/6 67-400 Wschowa |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej, podpis | Andrzej Włodarczak |
| Data opracowania | Grudzień 2019 r. |

Spis treści

1.  Ogólna charakterystyka robót				str.   3 - 4

2.  Przedmiar robót						str.   5

3.  Kosztorys ofertowy 						str.   6

Ogólna charakterystyka obiektu

Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś.

Branża drogowa.

- Opis stanu istniejącego

Administratorem ścieżki rowerowej z Moch do Nowej Wsi jest Powiatowy Zarząd Dróg w Wolsztynie. Istniejąca ścieżka rowerowa przebiega na całej długości po prawej stronie drogi powiatowej 3820P w większej części w granicach pasa drogowego. 	Istniejący ciąg rowerowy przebiega po terenie miejscowości Mochy i Nowa Wieś. Przedmiotowa ścieżka rowerowa rozpoczyna się na krawędzi jezdni ulicy Leśnej w m. Mochy  a kończy na wysokości pierwszej posesji po prawej stronie w m. Nowa Wieś. Na przedmiotowym odcinku ciągu rowerowego nie występuje jakakolwiek zabudowa a ścieżka przebiega na skraju lasów i pól uprawnych. Istniejąca ścieżka rowerowa na całej długości posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm ograniczoną z obu stron opornikiem betonowym wibroprasowanym 8x30 cm a na zjazdach krawężnikiem typu ulicznego 15x30 cm ułożonym „na płask” na ławach betonowych z oporem. Nawierzchnia na zjazdach wykonana jest z kostki brukowej wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 8 cm w kolorze czerwonym ułożona na podbudowie z betonu cementowego.

W pasie drogowym znajduje się następująca infrastruktura techniczna nie związana z drogą: wodociąg oraz linie telekomunikacyjne i kanalizacja sanitarna.

2.   Zakres projektowanych robót

Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy Nowa Wieś w branży drogowej       wymaga następujących robót:

- prac pomiarowych przy przebudowie ścieżki rowerowej w terenie              równinnym

- rozebrania 3cm grubości istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej z    kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,

- wywiezienia rozebranej  nawierzchni ścieżki rowerowej z kruszywa         łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm na składowisko       wskazane przez inwestora na odl. do 5km wraz z kosztami składowania lub    rozplanowania,

- mechanicznego profilowania i zagęszczania podbudowy pod warstwy             konstrukcyjne nawierzchni na ścieżce rowerowej,

- oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową warstwy   podbudowy ścieżki   rowerowej,

- ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5cm na ścieżce   rowerowej,

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej Normie:

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania,

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie,

- PN-B-06250 Beton zwykły,

- PN-S-0224 Odwodnienie dróg,

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania i badani

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Płyty drogowe,

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża,

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie oznakowania na czas trwania robót.

Podstawa sporządzenia kosztorysu:

Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś.

BRANŻA DROGOWA

km 0+000 ÷ 1+643,00

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Prace pomiarowe przy przebudowie ścieżki rowerowej w terenie równinnym | km | 1,643 |
| II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie 3cm grubości istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm | m2 | 3168,00 |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Wywiezienie rozebranej nawierzchni ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm na składowisko wskazane przez inwestora na odl. do 5km wraz z kosztami składowania lub rozplanowania | m3 | 95,00 |
| III |  |  | PODBUDOWA |  |  |
| 4 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżka rowerowa | m2 | 3168,00 |
| 5 | 45233140-2 | 04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego w ilości 0,8 kg/m2 – ścieżka rowerowa | m2 | 3168,00 |
| IV |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |
| 6 | 45233140-2 | 05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S grub. 5,0cm dla KR-1 – ścieżka rowerowa | m2 | 3168,00 |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś.

BRANŻA DROGOWA

km 0+000 ÷ 1+643,00

| Lp | kod CPV | Nr SST | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 | 01.01.01. | Prace pomiarowe przy przebudowie ścieżki rowerowej w terenie równinnym | km | 1,643 |  |  |
| II |  |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 2 | 45110000-1 | 01.02.04. | Rozebranie 3cm grubości istniejącej nawierzchni ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm | m2 | 3168,00 |  |  |
| 3 | 45110000-1 | 01.02.04. | Wywiezienie rozebranej nawierzchni ścieżki rowerowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm na składowisko wskazane przez inwestora na odl. do 5km wraz z kosztami składowania lub rozplanowania | m3 | 95,00 |  |  |
| III |  |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 4 | 45233140-2 | 04.01.01. | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – ścieżka rowerowa | m2 | 3168,00 |  |  |
| 5 | 45233140-2 | 04.03.01 | Skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego w ilości 0,8 kg/m2 – ścieżka rowerowa | m2 | 3168,00 |  |  |
| IV |  |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 6 | 45233140-2 | 05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S grub. 5,0cm dla KR-1 – ścieżka rowerowa | m2 | 3168,00 |  |  |

| Razem netto | zł |  |
| --- | --- | --- |
| Podatek VAT 23% | zł |  |
| Ogółem brutto | zł |  |

Słownie :