PiK

Biuro Obsługi Budownictwa

Patryk Pietrzak

ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno

tel.: 601267936, e-mail:pik.pietrzak@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

Egz. 4

| TEMAT | Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8 |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Mochy, ul. Wolsztyńska 6 i 8, działka nr 401/3, obręb Mochy - 0011, jednostka 302901_2 Przemęt |
| INWESTOR | Gmina Przemęt Ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt |
| NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA | PiK Biuro Obsługi Budownictwa Patryk Pietrzak ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno tel.: 601267936, e-mail:pik.pietrzak@gmail.com |
| RODZAJ OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY |
| KATEGORIA BUDYNKU | XIII/XVII |
| DATA OPRAC. | ###### Wrzesień 2019 r. |

PiK

Biuro Obsługi Budownictwa

Patryk Pietrzak

ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno

tel.: 601267936, e-mail:pik.pietrzak@gmail.com

| TEMAT | Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8 |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Mochy, ul. Wolsztyńska 6 i 8, działka nr 401/3, obręb Mochy - 0011, jednostka 302901_2 Przemęt |
| INWESTOR | Gmina Przemęt Ul. Jagiellońska 8 64-234 Przemęt |
| KATEGORIA BUDYNKU | XIII/XVII |
| RODZAJ OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

|  | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURY | mgr inż. arch. Magdalena Górna WP-OIA/OKK/UpB/29/2006 spec. architektoniczna |  |
| DATA OPRAC. | - Wrzesień 2019 r. |  |

# Spis treści

1. Spis treści	3

2. Oświadczenia projektantów	4

3. Opis do projektu	5

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	12

Rys 1	Mapa sytuacyjna							skala 1:500	str. 14

Rys 2	Elewacje frontowa i tylna inwentaryzacja		skala 1:100	str. 15

Rys 3	Elewacje boczne inwentaryzacja				skala 1:100	str. 16

Rys 4	Elewacje frontowa i tylna projekt				skala 1:100	str. 17

Rys 5	Elewacje boczne projekt					skala 1:100	str. 18

Rys 6	Elewacje frontowa i tylna kolorystyka			skala 1:100	str. 19

Rys 7	Elewacje boczne kolorystyka					skala 1:100	str. 20

Rys 8	Podjazd								skala 1:50 	str. 21

Uprawnienia i zaświadczenia								str. 22

- 2. Oświadczenia projektantów

O sporządzeniu projektu budowlanego pt. „Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8.” zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że projekt budowlany sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych wyżej.

Projektowane rozwiązania są zgodne z wymogami oszczędności energii.

|  | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT ARCHITEKTURY | mgr inż. arch. Magdalena Górna WP-OIA/OKK/UpB/29/2006 spec. architektoniczna |  |
| DATA WYKONANIA | Wrzesień 2019 |  |

- 3. Opis do projektu

## Dokumenty formalno prawne

- Zlecenie Inwestora

- Kopia mapa zasadniczej w skali 1:500,

- Wytyczne użytkownika

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont - modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8.

Elewacje zostaną odnowione oraz wykonana zostanie wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonany zostanie nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Projektowany komin oraz wejście do piwnicy opracowane jako odrębna dokumentacja projektowa.

Uwaga projekt elewacji oraz budowy komina rozpatrywać jako całość zadania.

Obiekt poddany remontowi pełni funkcje mieszkalną oraz usługową. Zlokalizowane tu są biblioteka, bank oraz pomieszczenia biurowe.

Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta. Obiekt przykryty dachem płaskim pokryty papą.

Ochrona konserwatorska.

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowej działce zlokalizowany jest przedmiotowy budynek oraz inne budynki usługowe. Projektowane prace nie ingerują w powierzchnie zabudowy żadnych budynków.  Nie ingeruje się w zagospodarowanie otaczających budynków.

Stan formalno prawny

Obiekt wraz z działką nr. ew. 401/3  ma uregulowany stan formalno – prawny. Prawowitym właścicielem jest Gmina Przemęt.

Projektowane zagospodarowanie działki

Na przedmiotowej działce realizowana będzie inwestycja polegająca na remoncie elewacji i związanymi pracami dodatkowymi.

Układ komunikacyjny, wjazd na teren działki

Dojazd do budynku – istniejący.

Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Odprowadzenie wody deszczowej z dachów za pomocą rynien i rur spustowych do istniejącej kanalizacji deszczowej – pozostaje bez zmian.

Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne – projektowana inwestycja nie powoduje zaciemnienia otoczenia. Inwestycja nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzchni działki, poza powierzchnią zabudowy.

Obszar oddziaływania nieruchomości

Obszar oddziaływania inwestycji jako budynku istniejącego zawiera się na terenie własnej działki – nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie, nie ingeruje w dotychczasowe rozwiązania i warunki.

Analiza uwarunkowań formalno- prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe, których uwarunkowania mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie działki

Naturalne oświetlenie i przesłanianie §13.1, §60 warunków technicznych

Na podstawie analizy przesłaniania wykonanej zgodnie z §13.1  stwierdzono iż zostały zachowane optymalne warunki w zakresie dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na  pobyt ludzi w budynku objętym opracowaniem, jak również w budynkach istniejących na działkach sąsiednich.

Projektowany obiekt jest budynkiem administracji publicznej. Czas nasłonecznienia jest spełniony.

Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – zakres projektu nie obejmuje ingerencje w istniejące zagospodarowanie terenu.

Miejsce gromadzenia odpadów pozostają bez zmian.

Budynek nie zacienia i nie przysłania obiektów sąsiednich.

Zachowane są również odległości  zgodnie z przepisami ppoż.

Charakterystyka energetyczna

Zakres prac nie ingeruje w istniejącą charakterystykę energetyczną – pozostaje bez zmian.

- Ekspertyza

Budynek poddany opracowaniu w dobrym stanie technicznym. Nieliczne elementy zniszczone lub skorodowane, w wyniku ich ciągłej eksploatacji. W obiekcie nie występują rysy i spękania. Obiekt zadbany, wykonywane okresowe przeglądy i bieżące naprawy. Stropy nie wykazują znaczących ugięć. Stropodach w dobrym stanie technicznym. Na elewacjach widoczne przebarwienia oraz miejscowo odparzone tynki zewnętrzne.

Stolarka drzwiowa i okienna w stanie zadowalającym.

Projektowane prace remontowe nie spowodują pogorszenia warunków wytrzymałościowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych, jak również całego obiektu. Po przeprowadzeniu projektowanych prac budynek może nadal być użytkowany, będą spełnione normy wytrzymałościowo – użytkowe.

(zgodnie z § 204 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

Niniejsza ekspertyza ważna jest rok od daty wykonania.

Opis przeprowadzanych prac.

ELEWACJE

Na przedmiotowym obiekcie zostanie wykonany remont elewacji.

Przed przystąpieniem do prac przy elewacji, po ustawieniu rusztowań należy  ocenić stan zachowania tynków.

Tynki odspojone, osypujące się należy skuć. Oczyścić elewacje z zanieczyszczeń a łuszczącą się farbę usunąć mechanicznie.

Następnie należy zmyć elewację  do odsłonięcia czystych warstw zaprawy lub cegły. Oczyszczone powierzchnie ścian umyć i odkazić przy użyciu środka np. Ceresit CT 98.  Luźne spoiny usunąć, a ubytki w spoinach uzupełnić zaprawą, np. Ceresit CT 32. Po związaniu zaprawy całość elewacji zagruntować gruntem głębokopenetrującym np. Ceresit CT 17.

W miejsce usuniętych tynków wykonać uzupełnienia tynkiem cementowo-wapiennym np. Ceresit CT 22 z dodatkiem napowietrzacza Ceresit CO 84 lub wykonać tynki renowacyjne np.

tynk renowacyjny podkładowy np. Ceresit CR 61 i tynk renowacyjny specjalistyczny np. Ceresit CR 62. W środkowej części elewacji należy przykleić pas styropianu gr. 2 cm.

Dla uzyskania jednolitej faktury starych i nowych tynków całą elewację pokryć klejem i siatką.

Ostateczną warstwę stanowić będzie tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie. Kolor należy dobrać bezpośrednio podczas prac wykonując próbki na elewacji w celu ujednolicenia koloru całej elewacji. Kolorystykę elewacji podano na rysunkach. Na cokole należy zastosować tynk mozaikowy.

Na nowo wykonanym pasie styropianu zamontować obróbkę blacharską z blachy powlekanej w kolorze elewacji.

Na elewacji frontowej przy wejściu do biblioteki rozebrać istniejący daszek drewniany.

Nad wejściem do banku w elewacji szczytowej zamontować nowy daszek szklany. Daszek szklany wykonany jest ze szkła bezpiecznego 6.6.2. Okucia wykonane są ze stali nierdzewnej.

Daszek montuje się do budynków, zastosować np. daszek szklany QUBA 300x120 cm z szybą matową.

Wszelkie instalacje elektryczne i telekomunikacyjne należy wkuć w istniejącą elewację przed ułożeniem siatki i kleju.

Na elewacji zagotowane kominki wentylacyjne, które należy wymienić na nowe ze stali nierdzewnej.

Na elewacji zamontowane syreny alarmowe – należy je zdemontować na czas prac i ponownie zamontować. Przy każdym wejściu należy wymienić lampy zewnętrzne na nowe. Przy wejściu do biblioteki jedna Lampe zastąpić trzema ledowymi.

Na elewacji frontowej należy zdemontować istniejące uchwyty do flag a po wykonaniu elewacji zamontować nowe.

Na elewacji tylnej należy zdemontować istniejąca drabinę i zamontować nowa zgodna z obowiązującymi przepisami.

STOLARKA

W obiekcie należy wymienić istniejące drzwi – 4 szt. Nowoprojektowane drzwi wykonane jako aluminiowe. Drzwi należy stosować jedno lub dwuskrzydłowe przy zachowaniu minimalnego wymiaru w świetle min. 90 cm jedno skrzydło.

W łączniku pomiędzy budynkiem poddanym opracowaniu a salą wiejską należy rozebrać istniejącą ściankę drewnianą wraz z drzwiami i wykonać nowe przeszklenie wraz z drzwiami aluminiowymi. Drzwi wykonywane w pełni przeszklone z szybą bezpieczną, tylko do kotłowni drzwi pełne. Drzwi w kolorze szarym.

Na piętrze należy wymienić jedno okno na wzór istniejących okien w kolorze białym.

W piwnicy – elewacja tylna, wymienić trzy okna na nowe PCV w kolorze białym.

Na elewacji frontowej należy zdemontować istniejące kraty w oknach. Kraty w oknach na elewacji tylnej należy odnowić – oczyścić, wykonać warstwę podkładową antykorozyjną oraz wierzchniego krycia w kolorze szarym.

Od strony frontowej należy rozebrać istniejące studnie doświetlające, a okna zamurować. Od środka wykonać tynk cementowo – wapienny. Od zewnątrz po zamurowaniu wykonać tynki cementowo - wapienne.

Przy oknach na elewacji tylnej wymienić wszystkie parapety na nowe z blachy powlekanej w kolorze szarym. Na elewacji frontowej wykonać skucie istniejących parapetów betonowych i zamontować nowe parapety z blachy powlekanej w kolorze szarym.

Wszystkie okna o współczynniku przenikania ciepła Umin=1,1 (W/m²K)

Wszystkie drzwi o współczynniku przenikania ciepła Umin=1,5 (W/m²K)

SCHODY

Na schodach do banku oraz na schodach tylnej elewacji należy skuć pytki i wykonać nowe obłożenie płytami granitowymi płomieniowanymi.

Istniejącą balustradę oczyścić i wykonać nowe powłoki malarskie w kolorze szarym.

Wykonać zamurowanie otworu wsypowego.

Przy wejściu głównym oraz w łączniku należy istniejące okładziny schodów rozebrać wraz z warstwą betonu ok. 10 cm. Wykonać nową warstwę betonowa gr. ok. 10 cm zbrojoną siatką ø 4 mm o oczkach 15x15 cm. Na betonie wykonać nowe okładziny z granitu płomieniowanego. Grubość granitu min 3 cm. Istniejącą balustradę należy zdemontować i po wykonaniu nowych okładzin ponownie zamontować. Na istniejących murkach należy wykonać nowe balustrady – na wzór balustrady przy wejściu do banku (elementy pionowe w max. rozstawie 12 cm). Balustrady muszą mieć wraz z murkiem wysokość 110 cm.

Opcjonalnie proponuje się wykonać maty grzejne pod nowymi posadzkami z granitu, jednak wiąże się to z przebudową istniejącego przyłącza energetycznego – obecnie brak mocy przyłączeniowej na podłączenie mat.

PODJAZD

Przy wejściu głównym zostanie zamontowany nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych. Aby podjazd zamontować należy rozebrać część istniejącego murku. Nowy podjazd wykonany jako stalowy. Podjazd mocowany do stóp fundamentowych o wymiarach 30x30x80 cm za pomocą blach węzłowych i śrub kotwiących. Stopy wykonane z betonu C20/25. Podjazd wykonany na słupkach z kształtowników zamkniętych 60x60x5. Na kształtownikach ułożyć ceownik C160. Do ceowników dospawać kątowniki 50x50x5, na których należy ułożyć kraty pomostowe ocynkowane gr. 3 cm z oczkiem 30x30mm lub blachę ryflowaną. Balustrady wykonać jako stalowe malowane proszkowo.

Dopuszczalne jest wykonanie całego podjazdu jako prefabrykowanego przy zachowaniu obowiązujących przepisów.

DACH

Na istniejącym dachu należy wykonać nową warstwę papy termozgrzewalnej gr. min. 5,0mm. Wszystkie kominy należy obłożyć siatką i klejem oraz wykonać nowe tynki w kolorze jasno szarym. Przy kominach wykonać nowe obróbki blacharskie a na kominach wykonać nowe czapy z obróbek blacharskich.

Na dachu należy zdemontować istniejący odgrom a po wykonaniu nowego pokrycia ponownie go zamontować wraz z wymianą drutu na nowy gr. 8 mm. Zwody ogromów wymienić na nowe gr. 8mm. Po zamontowaniu ogromu wykonać badania uziemienia.

3.12. Uwagi ogólne

- Do realizacji obiektu stosować wyłącznie materiały posiadające aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobów budowlanych. Podane nazwy własne i firmy są tylko przykładowymi można zastosować inne rozwiązana o parametrach takich samych lub lepszych.

- Wszystkie prace budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

- W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaplanowanych rozwiązaniach technicznych, należy porozumieć się z autorem opracowania w celu jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiązania technicznego.

- Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac budowlanych, opracować plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlanych, elementów działki mogących stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.

- Należy po zakończeniu robót opracować dokumentację powykonawczą.

- Dokumentacje rozpatrywać jako opis i rysunki.

- Podczas prac należy usunąć wszelkie kolizje z istniejącymi instalacjami – możliwość występowania niezinwentaryzowanych sieci.

3.13. Warunki wykonania robót budowlano - montażowych

Wszystkie roboty budowlano - montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

PiK

Biuro Obsługi Budownictwa

Patryk Pietrzak

ul. Parkowa 32/9, 64-100 Leszno

tel.: 601267936, e-mail:pik.pietrzak@gmail.com

Informacja bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

OBIEKT: Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno - usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8.

Lokalizacja: Mochy, ul. Wolsztyńska 6 i 8, działka nr 401/3,

obręb Mochy - 0011,  jednostka 302901_2 Przemęt

Inwestor: Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

PROJEKTANT: 	mgr inż. arch. Magdalena Górna

Mochy, ul. 3 Maja 38

WP-OIA/OKK/UpB/29/2006

spec. architektoniczna

- 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

4.1. Podstawa opracowania

-  Projekt „Modernizacja elewacji wraz z budową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno - usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8”;

- Art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000r. Nr 106

poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126);

4.2. Wykaz istniejących obiektów.

Na terenie działki zlokalizowany jest obiekt poddany opracowaniu oraz inne obiekty usługowe.

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie                                                                                  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują.

4.4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Roboty, przy wykonywaniu których występuje ryzyko niebezpieczeństwa upadku z wysokości większej niż 1,0 m.

4.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony w zakresie bhp prac ogólnobudowlanych. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną zwracając uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót. Całość prac należy wykonać zgodnie z „ warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, przepisami bhp i ppoż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy określić w „Planie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika budowy, zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126 z późniejszymi zmianami/ Zakres i formę „Planu BiOZ” określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W „Planie BiOZ’ należy uwzględnić zarówno zagrożenia podane wyżej, jak i zagrożenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę, lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Projektant

mgr inż. arch.

Magdalena Górna

WP-OIA/OKK/UpB/29/2006

spec. architektoniczna